Урок 45

Тема: Правила демонтажу систем

Мета уроку:

- Ознайомити студентів з правилами демонтажу рекламних та декоративних систем;

- Навчити безпечного планування та виконання демонтажних робіт;

- Розглянути методи запобігання травмам під час розбирання систем.

### Вступ

Демонтаж систем — це процес зняття або розбирання конструкцій, що використовуються для рекламного або інформаційного оформлення. У професії оформлювача вітрин демонтаж є необхідним етапом під час оновлення реклами, ремонту приміщень або заміни зношених елементів.

Незважаючи на те, що демонтаж може здаватися простим, він пов’язаний із високим ризиком травмування. Конструкції часто важкі, закріплені на висоті та підключені до електромережі. Недотримання правил безпеки може призвести до серйозних наслідків: травм, пошкодження обладнання та зниження ефективності роботи.

Поняття та види систем для демонтажу

Демонтажні роботи можуть виконуватися на різних типах систем:

- Електричні системи та світлові конструкції.
До них належать лайтбокси, LED-панелі, світлові вивіски. Вони підключені до мережі й можуть становити ризик ураження струмом.

- Об’ємні та декоративні конструкції.
Це банери, об’ємні літери, рекламні стенди та декоративні елементи вітрин. Вони часто великі, важкі та крихкі, тому потребують акуратності.

- Каркасні та скляні системи.
Металеві каркаси, кріплення, скляні панелі та вітрини. Робота зі склом є особливо небезпечною через ризик порізів.

Правильний демонтаж передбачає виконання робіт у зворотному порядку до монтажу, щоб уникнути руйнування конструкцій і травмування.

### Основні правила демонтажу

- Планування робіт. Перед початком демонтажу слід оцінити стан конструкції, визначити вагу та розміри елементів, огородити робочу зону та підготувати всі необхідні інструменти та засоби захисту.

- Виконання робіт. Роботу слід проводити поступово та обережно, спочатку від’єднуючи електричні елементи, після чого — декоративні та несучі частини. Забороняється різко тягнути елементи або працювати під навісними конструкціями.

- Використання ЗІЗ. Обов’язково використовуються захисна каска, рукавиці, окуляри, спецвзуття, респіратор при пилі та страхувальний пояс на висоті.

- Робота групою. Великі або важкі елементи знімаються удвох або групою працівників, щоб запобігти травмам.

### Демонтаж електричних та скляних систем

Під час демонтажу електричних систем обов’язково відключають живлення, перевіряють відсутність напруги та акуратно від’єднують дроти. Скляні та металеві конструкції слід знімати поступово, використовуючи рукавиці та окуляри, а уламки складати у спеціальні контейнери.

### Завершення робіт і дії при аварійних ситуаціях

Після демонтажу робоче місце прибирається, збираються залишки конструкцій та сміття, інструменти здаються керівнику, а про будь-які несправності повідомляється відповідальна особа.

У разі нещасного випадку необхідно:

- зупинити роботу;

- надати першу допомогу потерпілому;

- викликати відповідні служби (швидку або пожежників, якщо потрібно).

### Висновок

Правила демонтажу систем — це поєднання знань, обережності та дисципліни. Дотримання цих правил забезпечує безпечну роботу оформлювача вітрин, зберігає здоров’я працівників та гарантує якісне виконання завдань.

Питання для самоконтролю:

- У якому порядку слід виконувати демонтаж систем — від монтажу до демонтажу чи навпаки, і чому?

- Які особливості демонтажу електричних та скляних систем слід враховувати, щоб уникнути травм?

- Які дії необхідно виконати після завершення демонтажних робіт і у разі аварійної ситуації?

Законспектувати матеріал уроку. Виконані роботи надсилати на е-пошту-lukianenko74@ukr.net